# PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

na zadanie : PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY LOKALI SOCJALNYCH Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI I POMOCNICZYMI W ŚWIERCZOWIE

# PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora – Gminy Lubniewice ,

- Inwentaryzacja istniejącego obiektu

- Projekt wykonawczy projektowanego zakresu robót.

- Inwentaryzacja istniejącego obiektu

2. OGÓLNY OPIS ZAKRESU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

2.1. Budynek biurowy

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym , wykonanym na rzucie prostokąta wymiarach 42,84 m x 12,65 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  mkw.

Pow. Użytkowa                                                        452,23 kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 msześć.

Ilość kond.                                                                1

W istniejącym budynku zlokalizowane będą  :

- Mieszkania socjalne – 10 szt ,

- Dwa ustępy ,

- Dwie łazienki ,

- pomieszczenia kotłowni ,

- pralnię ,

- pomieszczenie kuchenne ,

- pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy, korytarz z wiatrołapem .

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku istnieją instalacje : elektryczna , wodociągowa i kanalizacyjna  przeznaczone do wymiany .

2.2. Budynek garażowy

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym , wykonanym na rzucie prostokąta o wymiarach 36,12 m x 6,10 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                36,12  mb

Szerokość zabudowy                                               6,10  mb

Pow. Zabudowy budynku                                        220,33mkw.

Pow. Użytkowa                                                       184,06m kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,3 mb

Kubatura budynku                                           607,40 msześć.

Ilość kond.                                                                  1

W istniejącym budynku zlokalizowane będą  :

- Boksy gospodarcze  – 20 szt ,

- Pomieszczenie magazynowe

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku nie będzie żadnych instalacji.

2.3. OPIS ZAKRESU ROBÓT  BUDOWLANYCH

Budynek garażowy i budynek biurowy  zostaną przebudowane  w celu odtworzenia ich stanu pierwotnego i dokonania ich częściowej przebudowy polegającej na naprawie pokrycia dachowego , wymianie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę istniejących ścian działowych wewnątrz budynku biurowego w celu dostosowania ich lokalizacji do nowych potrzeb – mieszkania socjalne z pomieszczeniami pomocniczymi . Roboty budowlane będą obejmowały również rozbiórkę istniejących instalacji wewnętrznych                     ( wodociągowej , kanalizacyjnej , elektrycznej i centralnego ogrzewania wraz z osprzętem ) . W ramach odtworzenia stanu pierwotnego budynku garażowego będzie również wymiana istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych wraz z uzupełnieniem zmurszałej cegły kratówki. Istniejący budynek garażowy zostanie zaadoptowany na pomieszczenia gospodarczo magazynowe przeznaczone dla lokatorów mieszkań socjalnych zlokalizowanych w budynku sąsiednim.

3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1. OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym , wykonanym na rzucie prostokąta wymiarach 42,84 m x 12,65 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  mkw.

Pow. Użytkowa                                                        452,23 kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 msześć.

Ilość kond.                                                                1

3.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH –BUDYNEK BIUROWY

3.2.1.  ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowany zakres robót budowlanych będzie obejmował

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i wykonanie  nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej .

- wymianę istniejącej stolarki okiennej z częściowym zamurowaniem otworów okiennych ,

- wymianę istniejących ościeży i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych ,

- remont instalacji wodociągowej , kanalizacyjnej i elektrycznej – uszkodzonych w trakcie użytkowania,.

- wykonanie nowych posadzek ,

- wykonanie nowego układu pomieszczeń poprzez budowę ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm,

- skucie i odtworzenie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach pomieszczeń,

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z częścia konstrukcji dachowej w miejscu wykonania kominów wentylacyjnych i dymowych , w zakresie niezbędnym do wykonania przejść przez dach,

- skucie części posadzki betonowej wraz z podłożem i wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe pod komin ,

- wykonanie stóp fundamentowej pod projektowanym kominem z betonu B 20,

- murowanie kominów dymowych i wentylacyjnych z kształtek ceramicznych dymowych i wentylacyjnych ,  zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym w projekcie budowlanym . Projektuje się wykonanie dla każdego pomieszczenia socjalnego jednego przewodu dymowego o średnicy 20 cm i jednego przewodu wentylacyjnego o średnicy 15 cm .Łącznie po 10 przewodów o długości 6,0 mb.

- odtworzenie konstrukcji stropodachowej i stropowej żelbetowej poprzez wykonanie monolitycznych płyt żelbetowych w miejscu przejść kominów przez stropodach .

- uzupełnienie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich przy styku komina z połacią dachową , projektuje się wykonanie obróbek z blachy stalowej powlekanej. Styk blachy z kominami uszczelnić silikonem przeznaczonym do montażu obróbek blacharskich.

- otynkowanie kominów wystających ponad dach ,

- wykonanie czapki kominowej , żelbetowej z betonu B 20 zbrojonego prętami o średnicy 6 mm,

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. 2 cm  w pomieszczeniach budynku biurowego .

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzka pomieszczeń gospodarczych ,

- wykonanie posadzki betonowej zatartej na gładko , gr. 4,0 cm w pomieszczeniach gospodarczych ,

- oczyszczenie i zmycie istniejących tynków na ścianach i sufitach w budynku biurowym z podszpachlowaniem  nierówności   ,

- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych  na ścianach i sufitach

3.2.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KONSTRUKCYJNE.

- Ściany konstrukcyjne :

Projektuje się wykonanie częściowego zamurowania istniejących otworów okiennych cegłami wapienno – piaskowymi . Grubość projektowanej ściany 40 cm – jak muru istniejącego.

Projektuje się wykonanie rozbiórki istniejących ścian działowych  w zakresie niezbędnym dla uzyskania właściwego podziału pomieszczeń.

- Nadproża

W miejscach projektowanych otworów drzwiowych projektuje się osadzenie nadproży okiennych  prefabrykowanych , strunobetonowych 12 x 10 cm po min. 2 szt na każdy otwór. Długość oparcia nadproży na ścianach min. 15 cm po każdej stronie otworu drzwiowego.

- Dach

Projektuje się pozostawienie  konstrukcji  istniejącego dachu płaskiego w stanie niezmienionym  , natomiast należy dokonać wymiany istniejącego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia  połaci dachowej. Projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych :

-  wykonanie otworów w dachu w miejscu projektowanych kominów dymno-wentylacyjnych,

- wymurowanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej licówki , kl. 25, spoinowanej.

- remontu istniejącego pokrycia dachowego z papy poprzez usunięcie istniejących pęcherzy i widocznych uszkodzeń mechanicznych,

- rozebranie istniejących obróbek blacharskich ,

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną z płyt styropapy gr. 15 cm , z papą  termozgrzewalna gr. 2,4 mm oraz wykonanie pokrycia z dwóch warstw  papy termozgrzewalnej – podkładowej gr. 4,3 mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm ,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm.  Opierzenia należy wykonać na krawędzi okapu oraz murów ogniowych ,

- wykonanie opierzeń wokół istniejących i projektowanych kominach ,

- odtworzenie instalacji odgromowej,

3.2.3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  NIEKONSTRUKCYJNA

-  Ścianki działowe  :

- murowane  z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.

- Kominy dymne i  wentylacyjne –

Murowane z kształtek systemowych SCHIEDLA o średnicy przewodu dymowego 200 mm z przewodem wentylacyjnym. Ponad połacią dachowa komin obudować cegłą klinkierową licówką o wymiarach 6 x 6 x 25 cm, spoinowaną .

-  Stolarka  okienna:

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w systemie WEKA lub podobnym , z szybami o współczynniku przenikania termicznego poniżej 1,1 .Okna osadzić za pomocą dybli stalowych w ilości min. 4 szt na każde okno. Styk ścian z ościeżnicą okienną uszczelnić za pomocą pianki montażowej . Stolarka w kolorze białym .

- Drzwiowa :

drzwi i przeszklenia zewnętrzne  PCV  , ocieplane ,

- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych drewniane , płytowe w ościeżnicach stalowych , w systemie PORTA MINIMAX,

- do pomieszczeń socjalnych – kuchni , pralni , ustępów i łazienek  (drzwi do wc z  kratkami wentylacyjnymi i okuciami wc), - drewniane , płytowe w systemie PORTA MINIMAX ościeżnice stalowe malowane w kolorze białym.

- drzwi do pomieszczeń technicznych – kotłownia , - stalowe ognioodporne o klasie odporności ogniowej EI 30.

- Ocieplenie:

- dach – płyty styropianowe  gr. 15 cm .

- ściany zewnętrzne – płyty styropianowe gr. 15 cm.

3.2.4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-

- Pokrycie dachowe

-Papa termozgrzewalna  podkładowa ułożona na ociepleniu z płyt styropianowych ( styropapa gr. 15 cm)  przyklejonych do istniejącego pokrycia dachowego. Projektuje się ułożenie dwóch warstw papy :

- papa podkładowa gr. 4,3 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm.

- Odwodnienie

- rynny i rury spustowe – systemowe, PCV Wain Buk. Rynny o średnicy 150 mm , rury spustowe o średnicy 110 mm.

3.2.5. 	ZAPEWNIENEI DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projektowany budynek zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiających dostęp do niego dla osób niepełnosprawnych , w szczególności poruszających się na wózkach. Posadzka parteru zlokalizowana jest na poziomie

3.3.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowany całkowity zakres robót budowlanych będzie obejmował

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i wykonanie  nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej .

- wymianę istniejących ościeży i wrót zewnętrznych ,

- wykonanie nowych posadzek ,

- wykonanie nowego układu pomieszczeń poprzez budowę ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm,

- skucie i odtworzenie tynków wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach,

3.3.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KONSTRUKCYJNE.

-  Ściany konstrukcyjne :

Projektuje się wykonanie częściowego zamurowania istniejących otworów okiennych cegłami wapienno – piaskowymi . Grubość projektowanej ściany 24 cm – jak muru istniejącego.

-  Nadproża

W miejscach projektowanych otworów drzwiowych projektuje się osadzenie nadproży okiennych  prefabrykowanych , strunobetonowych 12 x 10 cm po min. 2 szt na każdy otwór. Długość oparcia nadproży na ścianach min. 15 cm po każdej stronie otworu drzwiowego.

-  Dach

Projektuje się pozostawienie  konstrukcji  istniejącego dachu płaskiego w stanie niezmienionym  , natomiast należy dokonać wymiany istniejącego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia  połaci dachowej. Projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych :

- remontu istniejącego pokrycia dachowego z papy poprzez usunięcie istniejących pęcherzy i widocznych uszkodzeń mechanicznych,

- rozebranie istniejących obróbek blacharskich ,

- Wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw  papy termozgrzewalnej – podkładowej gr. 4,3 mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm ,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm. Opierzenia należy wykonać na krawędzi okapu oraz murów ogniowych ,

- wykonanie opierzeń wokół istniejących i projektowanych kominach ,

- odtworzenie instalacji odgromowej,

3.3.3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA

- Ścianki działowe  :

- murowane  z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.

-  Drzwiowa :

Drzwi zewnętrzne deskowe , z desek sosnowych gr. 22 mm pomalowanych w kolorze palisander bejcą z lakierem wodoodpornym. Drzwi zamocować w ościeżnicach drewnianych zamocowanych do istniejących i projektowanych ścian za pomocą dybli stalowych w ilości min. 4 szt na jedną ościeżnicę.

ZAKRES ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO II ETAPU

3.3.4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Projektowany zakres robót budowlanych etapu II będzie obejmował ;

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z częścia konstrukcji dachowej w miejscu wykonania kominów wentylacyjnych i dymowych , w zakresie niezbędnym do wykonania przejść przez dach,

- skucie części posadzki betonowej wraz z podłożem i wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe pod komin ,

- wykonanie stóp fundamentowej pod projektowanym kominem z betonu B 20,

- murowanie kominów dymowych i wentylacyjnych z kształtek ceramicznych dymowych i wentylacyjnych ,  zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym w projekcie budowlanym . Projektuje się wykonanie dla każdego pomieszczenia socjalnego jednego przewodu dymowego o średnicy 20 cm i jednego przewodu wentylacyjnego o średnicy 15 cm .Łącznie po 10 przewodów o długości 6,0 mb.

- odtworzenie konstrukcji stropodachowej i stropowej żelbetowej poprzez wykonanie monolitycznych płyt żelbetowych w miejscu przejść kominów przez stropodach .

- uzupełnienie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich przy styku komina z połacią dachową , projektuje się wykonanie obróbek z blachy stalowej powlekanej. Styk blachy z kominami uszczelnić silikonem przeznaczonym do montażu obróbek blacharskich.

- otynkowanie kominów wystających ponad dach ,

- wykonanie czapki kominowej , żelbetowej z betonu B 20 zbrojonego prętami o średnicy 6 mm,

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. 2 cm  w pomieszczeniach budynku biurowego .

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzka pomieszczeń gospodarczych ,

- wykonanie posadzki betonowej zatartej na gładko , gr. 4,0 cm w pomieszczeniach gospodarczych ,

- oczyszczenie i zmycie istniejących tynków na ścianach i sufitach w budynku biurowym z podszpachlowaniem  nierówności   ,

- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych  na ścianach i sufitach

4. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola prawidłowości wykonanych robót budowanych będzie obejmowała :

- sprawdzenie wykonania robót rozbiórkowych,

- kontrola właściwego zamocowania elementów konstrukcyjnych  - nadproża żelbetowe,

- sprawdzenie ciągłości wykonanych izolacji poziomych i pionowych na poziomie posadzek i dachu ,

- kontrola właściwego wykonania przewodów kominowych pod względem zastosowanych materiałów, pionowości oraz jakości zrealizowanych robót murowych.

- kontrola pionowości nowobudowanych przemurowań w ścianach nośnych istniejących , kominów .

- kontrola właściwego wykonania robót blacharskich , szczelności połączeń połaci dachowej z kominami murowanymi ,

- kontrola właściwego wykonania robót tynkarskich na kominach ponad dachem.

- kontrola grubości , gładkości i właściwego poziomu posadzek .

- kontrola zgodności zrealizowanych robót budowlanych z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do specyfikacji..

- uporządkowanie terenu budowy,

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT .

Wykonawca robót jest zobowiązany do :

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia istniejących elementów wykończeniowych

- stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymogami zawartymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- stosować materiały posiadające atesty PZH.

- używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie,

- zapewnić wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem przepisów BHP w szczególności dotyczących prac na wysokości,

- uporządkowanie pomieszczeń w których realizowane będą roboty budowlane ,

- protokolarnego przejęcia placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych i przekazanie placu budowy po ich zrealizowaniu dla Inwestora ,

- realizacja robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana oraz normami budowlanymi właściwymi dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

- prowadzenie dziennika budowy ,

- zapewnienie właściwego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

- przygotowanie dokumentów odbiorowych .

6. WARUNKI PŁATNOŚCI I ODBIORU ROBÓT.

4. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola prawidłowości wykonanych robót budowanych będzie obejmowała :

- sprawdzenie wykonania robót rozbiórkowych,

- kontrola właściwego zamocowania elementów konstrukcyjnych  - nadproża żelbetowe,

- sprawdzenie ciągłości wykonanych izolacji poziomych i pionowych na poziomie posadzek i dachu ,

- kontrola właściwego wykonania przewodów kominowych pod względem zastosowanych materiałów, pionowości oraz jakości zrealizowanych robót murowych.

- kontrola pionowości nowobudowanych przemurowań w ścianach nośnych istniejących , kominów .

- kontrola właściwego wykonania robót blacharskich , szczelności połączeń połaci dachowej z kominami murowanymi ,

- kontrola właściwego wykonania robót tynkarskich na kominach ponad dachem.

- kontrola grubości , gładkości i właściwego poziomu posadzek .

- kontrola zgodności zrealizowanych robót budowlanych z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do specyfikacji..

- uporządkowanie terenu budowy,

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT .

Wykonawca robót jest zobowiązany do :

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia istniejących elementów wykończeniowych

- stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymogami zawartymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- stosować materiały posiadające atesty PZH.

- używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie,

- zapewnić wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem przepisów BHP w szczególności dotyczących prac na wysokości,

- uporządkowanie pomieszczeń w których realizowane będą roboty budowlane ,

- protokolarnego przejęcia placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych i przekazanie placu budowy po ich zrealizowaniu dla Inwestora ,

- realizacja robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana oraz normami budowlanymi właściwymi dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

- prowadzenie dziennika budowy ,

- zapewnienie właściwego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

- przygotowanie dokumentów odbiorowych .

6. WARUNKI PŁATNOŚCI I ODBIORU ROBÓT.

6.1.  Wykonawca ma obowiązek zgłosić dla Inwestora do odbioru następujące etapy robót budowlanych:

a) wygrodzenie placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp dla osób postronnych,

b) zakończenie robót rozbiórkowych  dachu na budynku biurowym

c) zakończenie wykonania stóp fundamentowych pod projektowane kominy ,

d) zakończenie murowania kominów dymowych i wentylacyjnych ,

e) zakończenie wykonania obróbek blacharskich i odtworzenia konstrukcji stropodachowej, żelbetowej.

f) zakończenie robót przygotowawczych na ścianach i sufitach w pomieszczeniach budynku biurowego.

g)zakończenie wykonywania gładzi na ścianach i sufitach ,

h) oczyszczenie i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.

6.2. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych ma obowiązek zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dostarczeniem niezbędnych atestów , certyfikatów i świadectw jakości potwierdzających zastosowanie do budowy  materiałów zgodnych z projektem wykonawczym.

6.3. Odbiór robót budowlanych wykonany zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności wykonawcy robót i przedstawiciela generalnego wykonawcy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

6.4. Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich bez usterkowe wykonanie zgodnie z załączonymi projektami wykonawczymi oraz niniejszą specyfikacją techniczną .

OPRACOWAŁ:

mgr inż. R. KAMFONIK

Upr.Bud. Nr 108/87/Gw